数据中心冷却系统智能运维平台

系统需求文档

| 版本： | V1.0 |
| --- | --- |
| 适用课程： | 面向对象程序设计（Java） |
| 文档类型： | 学生项目开发需求规格说明书 |

目  录

1 项目概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目目标	1

1.3 系统总体定位	1

2 系统需求概述	2

2.1 核心业务场景	2

2.2 用户角色	2

3 设备类型定义	3

3.1 设备基类	3

3.2 设备运行状态（枚举）	3

3.3 具体设备类型	3

4 功能需求	6

4.1 设备管理模块	6

4.2 设备运行监控模块	6

4.3 告警管理模块	7

4.4 数据持久化模块	7

4.5 数据分析与展示模块	7

5 非功能性需求	8

5.1 代码质量要求	8

5.2 健壮性要求	8

5.3 可扩展性要求	8

6 UI原型（控制台版参考）	9

6.1 主菜单	9

6.2 设备列表展示	9

6.3 设备详情查看	9

1 项目概述

1.1 项目背景

在“东数西算”国家战略全面推进的背景下，数据中心作为数字经济的算力底座，其规模和能耗持续攀升。冷却系统占数据中心总能耗的30%–40%，是运维管理的核心环节。传统冷却设备管理依赖人工巡检和分散的监控系统，效率低、响应慢，难以满足大型数据中心对实时性、可靠性和能效优化的要求。

本项目要求开发一套数据中心冷却系统智能运维平台（Data Center Cooling System Intelligent Operation Platform），实现对冷却系统中各类设备的统一管理、实时监控、告警处理与能效分析。

1.2 项目目标

通过完成本项目，学生应达成表1.1中的学习目标。

表1.1 学习目标达成表

| 目标维度 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 知识掌握 | 熟练运用面向对象的核心概念——类与对象、封装、继承、多态、抽象类与接口、枚举类型 |
| 能力培养 | 掌握集合框架（List、Map、Set）的使用；理解异常处理机制和自定义异常；具备多线程编程能力（模拟并发数据采集）；掌握文件I/O实现数据持久化 |
| 素养提升 | 建立“抽象—分类—复用”的工程思维，理解工业级软件的分层架构设计，初步建立“人机协同”的编程范式 |

1.3 系统总体定位

本系统模拟真实数据中心冷却系统的设备管理层与监控预警层，不涉及真实的硬件控制与物理传感，所有传感器数据由系统模拟生成。系统运行在单机环境，采用控制台界面（Console）或简易图形界面（Swing/JavaFX） 均可。

2 系统需求概述

2.1 核心业务场景

某大型数据中心配备了一套水冷冷却系统（如图2.1所示），包含以下核心设备：

冷水机组（Chiller）：提供冷冻水，是冷却系统的“心脏”；

冷却塔（Cooling Tower）：将热量排放至大气；

水泵（Pump）：驱动冷却水/冷冻水循环（包括冷冻水泵和冷却水泵）；

精密空调（Cooling Unit）：向IT设备提供冷量。

图2.1 水冷冷却系统示意图

运维人员需要通过软件平台完成以下工作：

1）设备台账管理——登记、查询、维护设备信息；

2）实时状态监控——查看设备运行参数（温度、压力、流量等）；

3）异常告警处理——接收设备异常通知，记录处理过程；

4）运行数据记录——保存设备历史运行数据，支持简单分析。

2.2 用户角色

本系统仅有运维管理员一种角色，无需实现多用户登录与权限管理。

3 设备类型定义

3.1 设备基类

所有设备应具备以下公共属性：

表3.1 设备公共属性表

| 属性名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deviceId | String | 设备编号（唯一标识，格式：设备类型前缀-序号，如CH-001） |
| deviceName | String | 设备名称（如“1号冷水机组”） |
| manufacturer | String | 生产厂商 |
| model | String | 设备型号 |
| installDate | Date | 安装日期 |
| status | DeviceStatus | 运行状态（枚举类型） |
| zone | String | 所属区域（如“A区”） |

3.2 设备运行状态（枚举）

public enum DeviceStatus {

RUNNING,      // 运行中

STOPPED,      // 已停机

FAULT,        // 故障

MAINTENANCE,  // 维护中

OFFLINE;      // 离线（通讯中断）

}

3.3 具体设备类型

（1）冷水机组（Chiller）

表3.2 冷水机组属性表

| 属性名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| coolingCapacity | double | 制冷量（单位：kW） |

表3.2 冷水机组属性表（续表）

| 属性名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| currentLoad | double | 当前负载率（0.0–1.0） |
| chilledWaterSupplyTemp | Sensor(传感器类) | 冷冻水供水温度（℃，12-16） |
| chilledWaterReturnTemp | Sensor(传感器类) | 冷冻水回水温度（℃） |
| refrigerantType | String | 制冷剂类型（如“R134a”） |

（2）冷却塔（Cooling Tower）

表3.3 冷却塔属性表

| 属性名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| towerType | TowerType | 冷却塔类型（枚举：开式/闭式） |
| fanSpeed | int | 风机转速（RPM，0-100） |
| waterFlowRate | Sensor(传感器类) | 水流量（m³/h） |
| ambientTemp | Sensor(传感器类) | 环境温度（℃） |
| outletTemp | Sensor(传感器类) | 出水温度（℃，18-34） |

（3）水泵（Pump）

表3.4 水泵属性表

| 属性名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pumpType | PumpType | 水泵类型（枚举：冷冻水泵/冷却水泵） |
| flowRate | Sensor(传感器类) | 当前流量（m³/h） |
| head | double | 扬程（m） |
| power | double | 当前功率（kW） |
| speed | int | 转速（RPM，0-100） |

（4）精密空调（Cooling Unit）

表3.5 精密空调属性表

| 属性名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| supplyTemp | Sensor(传感器类) | 送风温度（℃，18-27） |
| returnTemp | Sensor(传感器类) | 回风温度（℃，28-42） |
| speed | int | 转速（RPM，0-100） |

4 功能需求

4.1 设备管理模块

表4.1 设备管理模块功能表

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| FM-01 | 添加设备 | 录入新设备信息，自动生成设备编号 |
| FM-02 | 删除设备 | 根据设备编号删除设备（需确认） |
| FM-03 | 修改设备 | 修改设备的基本信息（非运行参数） |
| FM-04 | 查询设备 | 支持按编号、名称、类型、区域、状态等多条件查询 |
| FM-05 | 列出所有设备 | 以表格形式展示全部设备清单 |
| FM-06 | 按区域分组查看 | 按所属区域分组展示设备 |

4.2 设备运行监控模块

表4.2 设备运行监控模块功能表

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| MM-01 | 查看设备实时状态 | 显示指定设备的所有运行参数 |
| MM-02 | 批量查看某类设备状态 | 按设备类型列出所有设备的运行参数 |
| MM-03 | 启动设备 | 将设备状态切换为RUNNING，执行启动逻辑 |
| MM-04 | 停机设备 | 将设备状态切换为STOPPED，执行停机逻辑 |
| MM-05 | 模拟数据采集 | 每隔一定时间（如3秒）自动更新设备运行参数 |

说明：MM-05功能通过周期性地为所有RUNNING状态的设备生成模拟的传感器数据（温度、压力、流量等数值在合理范围内随机波动），模拟真实IoT数据采集场景。

4.3 告警管理模块

表4.3 告警管理模块功能表

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| AM-01 | 阈值配置 | 为不同设备类型配置告警阈值 |
| AM-02 | 自动告警检测 | 数据采集时自动检测参数是否超阈值，触发告警 |
| AM-03 | 查看告警列表 | 显示所有未处理和已处理的告警记录 |
| AM-04 | 处理告警 | 运维人员确认告警，记录处理措施和时间 |
| AM-05 | 告警分级 | 告警至少分为WARNING（警告）和CRITICAL（严重）两级 |

告警触发示例：

冷水机组冷冻水供水温度 > 16℃ → 触发CRITICAL告警

冷却塔出水温度 > 35℃ → 触发WARNING告警

水泵功率异常波动 > ±20% → 触发WARNING告警

4.4 数据持久化模块

表4.4 数据持久化模块功能表

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| PM-01 | 设备数据持久化 | 程序退出时自动保存所有设备信息到文件，启动时自动加载 |
| PM-02 | 运行日志记录 | 每次数据采集将设备运行参数写入日志文件 |
| PM-03 | 告警日志记录 | 每次告警触发和处理均写入告警日志文件 |
| PM-04 | 数据导出 | 支持将设备清单导出为CSV格式 |

4.5 数据分析与展示模块

表4.5 数据分析与展示模块功能表

| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| AN-01 | 设备运行统计 | 统计各类设备的数量、运行状态分布 |
| AN-02 | 温度趋势简图 | 展示某设备最近N次采集的温度变化 |

5 非功能性需求

5.1 代码质量要求

命名规范：类名使用大驼峰（PascalCase），方法名和变量名使用小驼峰（camelCase），常量全大写。

注释规范：每个类、每个公共方法必须有Javadoc注释；关键逻辑处有行内注释。

包结构：按功能分层组织，至少区分 model（实体类）、service（业务逻辑）、util（工具类）、main（入口）。

异常处理：禁止吞异常（空的catch块），所有异常应记录日志或向用户反馈。

5.2 健壮性要求

用户输入非法值时（如负数温度、空字符串），程序不应崩溃，应提示重新输入。

文件读写失败时应有友好的错误提示。

设备编号自动生成应保证唯一性，不依赖用户手工输入。

5.3 可扩展性要求

新增设备类型时，应遵循开闭原则。

告警规则应支持灵活配置，而非硬编码。

6 UI原型（控制台版参考）

以下为控制台界面的交互流程示意图，可改成图形化用户界面。

6.1 主菜单

========================================

数据中心冷却系统智能运维平台 v1.0

========================================

当前在线设备: 12 台 | 告警: 3 条未处理

----------------------------------------

1. 设备管理

2. 实时监控

3. 告警管理

4. 数据与日志

5. 系统设置

0. 退出系统

----------------------------------------

请选择操作 [0-5]:

6.2 设备列表展示

========================================

设备清单 (共 12 台)

========================================

ID      名称         类型        区域  状态    关键参数

-----  ------------  ----------  ----  ------  ----------

CH-001  1号冷水机组   Chiller     A区   RUNNING 供温:7.2℃ 负载:65%

CH-002  2号冷水机组   Chiller     A区   FAULT   供温:13.5℃ 负载:0%

CT-001  1号冷却塔     CoolingTower A区  RUNNING 出温:32.1℃ 流量:180m³/h

PM-001  1号冷冻水泵   Pump       A区   RUNNING 流量:85m³/h 功率:22kW

...（略）

========================================

6.3 设备详情查看

========================================

设备详情: CH-001 (1号冷水机组)

========================================

基本信息:

编号: CH-001        名称: 1号冷水机组

厂商: 格力          型号: LSQWRF130M

区域: A区           安装日期: 2024-06-15

运行状态: RUNNING

运行参数:

制冷量: 130.0 kW    当前负载: 65.0%

供水温度: 7.2 ℃    回水温度: 12.8 ℃

制冷剂: R134a

最近告警: 无

========================================

[1] 启动  [2] 停机  [3] 返回

========================================